T.C.

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

─────────────────────────────────────

BLG302 MANTIK DEVRELERİ

DÖNEM PROJESİ RAPORU

─────────────────────────────────────

Proje No ve Başlığı:

17 – 4×2 Öncelikli Kodlayıcı (Priority Encoder) Tasarımı ve Kaskat Genişletilmesi

| Öğrenci Adı ve Soyadı | : Hüseyin Uslu |
| --- | --- |
| Bölüm | : Bilgisayar Mühendisliği |
| Dönem | : 2025–2026 Bahar Dönemi |

# ÖZET

Bu rapor, dijital sistem tasarımı kapsamında 4 girişli ve 2 çıkışlı (4×2) bir öncelikli kodlayıcının (Priority Encoder) tasarımını ve iki adet bu modülün kaskat (cascade) bağlanmasıyla elde edilen 8×3 öncelikli kodlayıcı yapısını incelemektedir. Tasarım sürecinde öncelikle girişlerin öncelik sırasına göre sıralandığı bir doğruluk tablosu oluşturulmuş; D₀ en düşük, D₃ en yüksek öncelik olarak tanımlanmıştır. Birden fazla giriş eş zamanlı aktif olduğunda yalnızca en yüksek öncelikli giriş için ikili kod üretilmekte; hiçbir giriş aktif değilse No Input (NI) çıkışı lojik-1 değeri almaktadır. Z₁, Z₀ ve NI çıkış fonksiyonları Karnaugh haritası (K-map) yöntemiyle sadeleştirilerek minimum Boole ifadeleri elde edilmiştir. Son bölümde, tasarlanan 4×2 modülün Enable In (EI) ve Enable Out (EO) sinyalleri aracılığıyla kaskat bağlanarak 8 girişli ve 3 çıkışlı bir öncelikli kodlayıcıya nasıl dönüştürüldüğü teorik ve devre düzeyinde açıklanmıştır. Elde edilen tasarım, modüler yapısı sayesinde donanım maliyetini ve tasarım karmaşıklığını önemli ölçüde azaltmaktadır.

# İÇİNDEKİLER

ÖZET2

İÇİNDEKİLER3

1. GİRİŞ4

1.1. Kodlayıcılar ve Dijital Sistemlerdeki Yeri4

1.2. Öncelikli Kodlayıcının Tanımı ve Önemi4

1.3. Projenin Amacı ve Kapsamı4

2. GELİŞME5

2.1. 4×2 Öncelikli Kodlayıcının Yapısı ve Çalışma İlkesi5

2.2. Doğruluk Tablosu5

2.3. Karnaugh Haritaları ile Lojik İfadelerin Türetilmesi6

2.3.1. Z₁ Çıkışı İçin K-map Analizi6

2.3.2. Z₀ Çıkışı İçin K-map Analizi6

2.3.3. NI Çıkışı İçin K-map Analizi7

2.4. Lojik Kapı Gerçekleştirimi7

2.5. 8×3 Öncelikli Kodlayıcı: Boole İfadelerinin Sadeleştirilmesi6

2.5.1. A Çıkışı İçin Boole Sadeleştirmesi6

2.5.2. B Çıkışı İçin Boole Sadeleştirmesi7

2.5.3. C Çıkışı İçin Boole Sadeleştirmesi7

2.5.4. V (Valid) Çıkışı İçin Boole İfadesi7

2.5.5. Nihai Sadeleştirilmiş İfadeler Özeti8

2.6. Kaskat Genişletme: 8×3 Öncelikli Kodlayıcı Tasarımı8

2.6.1. EI ve EO Sinyallerinin İşlevi8

2.6.2. Kaskat Bağlantı Mimarisi ve Devre Analizi8

2.6.3. 8×3 Yapının Doğruluk Tablosu ve Boole İfadeleri9

3. SONUÇ9

KAYNAKÇA10

# 1. GİRİŞ

## 1.1. Kodlayıcılar ve Dijital Sistemlerdeki Yeri

Modern dijital sistemlerin temel yapı taşlarından olan kombinasyonel lojik devreler, belirli bir giriş kombinasyonuna karşılık deterministik çıkışlar üreten devrelerin genel adıdır. Bu devreler arasında kodlayıcılar (encoders), 2ⁿ adet girişten n adet ikili çıkış üreterek giriş satırının ikili adresini kodlamaya yarayan önemli bir devre sınıfını oluşturmaktadır. Kodlayıcılar; veri sıkıştırma, klavye arabirimleri, interrupt denetleyicileri ve çoklayıcı (multiplexer) tabanlı devre tasarımları gibi pek çok dijital sistem uygulamasında kritik bir rol üstlenmektedir (Mano ve Ciletti, 2018). Standart bir n×m kodlayıcıda yalnızca tek bir giriş hattının aynı anda aktif (lojik-1) olması beklenmektedir; ancak gerçek uygulamalarda birden fazla giriş eş zamanlı aktif hale gelebilmektedir. Bu tür belirsizlik durumlarını gidermek amacıyla öncelikli kodlayıcı yapıları geliştirilmiştir.

## 1.2. Öncelikli Kodlayıcının Tanımı ve Önemi

Öncelikli kodlayıcı (priority encoder), birden fazla giriş hattının eş zamanlı olarak aktif olduğu durumlarda önceden belirlenmiş öncelik sıralamasına göre yalnızca en yüksek öncelikli girişin ikili kodunu üreten kombinasyonel bir lojik devredir. Bu yapı, işlemci mimarilerinde kesme denetim birimi (Interrupt Controller Unit) olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Örneğin, Intel'in 8259A Programlanabilir Kesme Denetleyicisi, öncelikli kodlama ilkesine dayanmaktadır (Floyd, 2014). Öncelikli kodlayıcıların standart kodlayıcılardan temel farkı, Don't Care (X) koşullarını içeren esnek bir doğruluk tablosuna sahip olmalarıdır. Bu sayede tasarım, K-map sadeleştirmesine daha elverişli hale gelir ve minimum kapı karmaşıklığında gerçekleştirilebilir.

## 1.3. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin temel amacı; D₀, D₁, D₂ ve D₃ olmak üzere dört giriş hattına sahip, Z₁ ve Z₀ ikili çıkışları ile hiçbir giriş aktif olmadığında set olan NI (No Input) çıkışından oluşan bir 4×2 öncelikli kodlayıcıyı sistematik biçimde tasarlamaktır. Tasarım sürecinde öncelik sırası en yüksekten en düşüğe doğru D₃ > D₂ > D₁ > D₀ şeklinde belirlenmiştir. Doğruluk tablosu oluşturulduktan sonra çıkış fonksiyonları Karnaugh haritası (K-map) yöntemiyle sadeleştirilmiş ve minimum Boole ifadelerine dönüştürülmüştür. Projenin ikinci aşamasında ise tasarlanan bu 4×2 modülün, EI (Enable In) ve EO (Enable Out) genişletme sinyalleri aracılığıyla kaskat (cascade) bağlanarak nasıl 8×3 öncelikli kodlayıcıya dönüştürüldüğü teorik ve yapısal açıdan ele alınmıştır. Lojik kapı simülasyonu proje sahibi tarafından ayrıca hazırlanmış olup bu rapor, teorik analiz ve akademik çıkarsamaları kapsamaktadır.

# 2. GELİŞME

## 2.1. 4×2 Öncelikli Kodlayıcının Yapısı ve Çalışma İlkesi

4×2 öncelikli kodlayıcı; dört giriş hattı (D₀–D₃), iki ikili çıkış hattı (Z₁, Z₀) ve bir durum gösterge çıkışından (NI) oluşan kombinasyonel bir lojik devredir. Devrenin çalışma ilkesi şu şekilde özetlenebilir: herhangi bir anda yalnızca en yüksek öncelikli aktif girişin ikili kodu üretilmekte; daha düşük öncelikli girişler göz ardı edilmektedir (Don't Care). Bu yaklaşım, hem doğruluk tablosunun boyutunu hem de K-map sadeleştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Öncelik sıralaması Tablo 1'de verilen kodlamaya göre aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır: D₃ en yüksek öncelikli giriş olarak (1,1) kodu ile temsil edilmekte; bunu sırasıyla D₂ (1,0), D₁ (0,1) ve D₀ (0,0) izlemektedir. Hiçbir girişin aktif olmadığı durumda ise Z₁=Z₀=0 ve NI=1 koşulu sağlanmaktadır. Bu tanımlama, devre davranışını belirleyen temel kısıtı oluşturmaktadır (Wakerly, 2006).

## 2.2. Doğruluk Tablosu

Tablo 1, 4×2 öncelikli kodlayıcının tam doğruluk tablosunu göstermektedir. "X" sembolü ilgili girişin lojik değerinden bağımsız olduğunu (Don't Care) ifade etmektedir.

| D₃ | D₂ | D₁ | D₀ | Z₁ | Z₀ | NI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 0 |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 0 |

Tablo 1: 4×2 Öncelikli Kodlayıcı Doğruluk Tablosu

Tablo 1 incelendiğinde beş temel durum göze çarpmaktadır. İlk satır, tüm girişlerin pasif olduğu durumu göstermekte ve yalnızca NI çıkışını set etmektedir. İkinci satırda yalnızca D₀ aktif olup (Z₁,Z₀)=(0,0) kodu üretilmektedir. Üçüncü satırda D₁ aktif iken D₀'ın değeri önemsiz (X) sayılmakta ve (0,1) kodu üretilmektedir. Dördüncü satırda D₂ aktif iken D₁ ve D₀ değersiz kalmakta ve (1,0) kodu oluşmaktadır. Beşinci satırda ise D₃ aktif olduğunda diğer tüm girişler önemsiz olmakta ve (1,1) kodu üretilmektedir. Bu tablo yapısı, öncelikli kodlayıcının temel mantığını açıkça ortaya koymaktadır.

## 2.3. Karnaugh Haritaları ile Lojik İfadelerin Türetilmesi

Doğruluk tablosundan elde edilen çıkış fonksiyonları, Karnaugh haritası (K-map) yöntemiyle sadeleştirilmiştir. K-map, mintermlerin ve don't care terimlerinin iki boyutlu bir düzlemde komşuluk ilişkisine göre gruplandırılmasına olanak tanıyan sistematik bir Boolean sadeleştirme aracıdır (Roth ve Kinney, 2014). D₃, D₂, D₁, D₀ değişkenlerinden oluşan dört değişkenli bir K-map üzerinde işlem yapılmıştır.

### 2.3.1. Z₁ Çıkışı İçin K-map Analizi

Z₁ çıkışının Karnaugh haritası oluşturulduğunda, bu çıkışın yalnızca D₃ veya D₂ aktif olduğunda lojik-1 değeri aldığı görülmektedir. D₃ aktifken D₂, D₁, D₀'ın don't care olması; D₂ aktifken D₁ ve D₀'ın don't care olması, K-map üzerinde geniş gruplar oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Bu gruplamalar değerlendirildiğinde aşağıdaki minimum Boole ifadesi elde edilmektedir:

Z₁ = D₃ + D₂

Bu ifade, Z₁ çıkışının D₃ veya D₂ girişlerinden herhangi birinin aktif olması koşuluyla set olacağını göstermektedir. Don't care terimlerinin avantajlı biçimde kullanılması sayesinde daha büyük gruplar oluşturulabilmiş ve kapı sayısı minimize edilmiştir.

### 2.3.2. Z₀ Çıkışı İçin K-map Analizi

Z₀ çıkışı incelendiğinde, bu çıkışın D₃ veya D₁ aktif olduğunda (D₂ pasifken) lojik-1 değeri aldığı görülmektedir. Doğruluk tablosuna göre Z₀=1 olan durumlar şunlardır: yalnızca D₁ aktif (D₂=0, D₃=0) ve D₃ aktif. Don't care koşulları dikkate alınarak K-map üzerinde uygun gruplamalar yapıldığında:

Z₀ = D₃ + D₁·D₂'

Bu ifadede D₁·D₂' terimi, D₂ aktif olmaksızın D₁'in aktif olduğu durumu temsil etmektedir. D₃ aktif olduğunda Z₀ koşulsuz olarak set olmaktadır. Böylece Z₀ fonksiyonu iki terimli bir SOP (Sum of Products) ifadesine indirgenmiştir.

### 2.3.3. NI Çıkışı İçin K-map Analizi

NI (No Input) çıkışı, yalnızca tüm girişlerin pasif olduğu (D₃=D₂=D₁=D₀=0) tek mintermde lojik-1 değeri almaktadır. Bu durumda K-map üzerinde sadeleştirme yapılabilecek bir gruplama imkânı oldukça kısıtlı olmakla birlikte, NOR veya AND tabanlı yapıyla şu ifade elde edilmektedir:

NI = D₃' · D₂' · D₁' · D₀'

Bu ifade dört değişkenin tersinin AND'lenmesiyle elde edilmekte olup mantıksal olarak dört girişli bir NOR kapısına eşdeğerdir. NI çıkışı, devrenin geçerli bir giriş almadığını sistem düzeyinde belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bazı tasarımlarda bu sinyal, aşağı akımlı devrelerin yanlış kod yorumlamasını önlemek için etkinleştirme (enable) mekanizmasına entegre edilmektedir (Tocci, Widmer ve Moss, 2011).

## 2.4. Lojik Kapı Gerçekleştirimi

Türetilen Boole ifadelerinden hareketle 4×2 öncelikli kodlayıcının kapı düzeyindeki gerçekleştirimi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Z₁ = D₃ + D₂ ifadesi tek bir 2 girişli OR kapısıyla doğrudan gerçekleştirilebilmektedir. Z₀ = D₃ + D₁·D₂' ifadesi ise bir NOT kapısı (D₂'nın tersini almak için), bir 2 girişli AND kapısı (D₁·D₂') ve bir 2 girişli OR kapısından oluşan üç kapılı bir kombinasyon gerektirmektedir. NI = D₃'·D₂'·D₁'·D₀' ifadesi dört NOT kapısı ve bir 4 girişli AND kapısı ile gerçekleştirilebilmekte; alternatif olarak dört girişli bir NOR kapısıyla da aynı sonuç elde edilebilmektedir.

Toplam kapı karmaşıklığı değerlendirildiğinde, tasarımın minimum kapı sayısıyla son derece verimli bir biçimde gerçekleştirilebildiği anlaşılmaktadır. Bu verimlilik, K-map sadeleştirmesinde don't care terimlerinin etkin biçimde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Devrenin propagasyon gecikmesi, standart TTL kütüphanesi için maksimum iki kapı seviyesiyle sınırlı kalmaktadır (Mano ve Ciletti, 2018).

## 2.5. 8×3 Öncelikli Kodlayıcı: Boole İfadelerinin Sadeleştirilmesi

Sekiz girişli (D0–D7) ve üç çıkışlı (A, B, C) öncelikli kodlayıcıda çıkış fonksiyonları, doğruluk tablosundan elde edilen mintermlerin Boole cebiri kurallarıyla adım adım sadeleştirilmesiyle elde edilir. Aşağıdaki türetimler, simülasyon verileriyle örtüşen ve literatürdeki 8-line to 3-line priority encoder tasarım metodolojisine dayanan ifadeleri kapsamaktadır (Floyd, 2014; Mano ve Ciletti, 2018). Her çıkış için önce genişletilmiş SOP ifadesi yazılmış, ardından ortak çarpan çıkarma ve absorpsiyon özdeşlikleri uygulanarak minimum forma ulaşılmıştır. Dört çıkışın nihai sadeleştirilmiş Boole ifadeleri Tablo 4'te özetlenmektedir.

### 2.5.1. A Çıkışı İçin Boole Sadeleştirmesi

A çıkışı (MSB), D7, D6, D5 veya D4 girişlerinden herhangi birinin en yüksek öncelikli aktif giriş olduğu durumlarda lojik-1 değeri almaktadır. Genişletilmiş SOP ifadesi doğruluk tablosundan şu şekilde yazılır:

A = D7 + D7'·D6 + D7'·D6'·D5 + D7'·D6'·D5'·D4

İlk sadeleştirme adımında D7' ortak çarpan paranteze alınır:

= D7 + D7'·[D6 + D6'·D5 + D6'·D5'·D4]

Köşeli parantez içindeki X = D6 + D6'·D5 + D6'·D5'·D4 ifadesine absorpsiyon ve dağılma özdeşlikleri uygulanarak:

X = D6 + D6'·(D5 + D5'·D4) = D6 + D6'·(D5 + D4) = D6 + D5 + D4

Bu sonuç, A = D7 + D7'·X = D7 + X ilişkisiyle birleştirildiğinde (absorpsiyon: a + a'b = a + b) nihai ifade elde edilir:

A = D7 + D6 + D5 + D4

### 2.5.2. B Çıkışı İçin Boole Sadeleştirmesi

B çıkışı, D7, D6 ile D5 ve D4'ün her ikisi de pasifken D3 veya D2'nin aktif olduğu durumlarda lojik-1 almaktadır. Doğruluk tablosundan türetilen genişletilmiş SOP ifadesi:

B = D7 + D7'·D6 + D7'·D6'·D5'·D4'·D3 + D7'·D6'·D5'·D4'·D3'·D2

İlk iki terim, A çıkışı türetiminde olduğu gibi D7 + D7'·D6 = D7 + D6 formuna indirgenir. Kalan terimlerde D7'·D6' ortak çarpanı paranteze alınır:

= D7 + D6 + D7'·D6'·[D5'·D4'·D3 + D5'·D4'·D3'·D2]

= D7 + D6 + D7'·D6'·D5'·D4'·[D3 + D3'·D2]

Köşeli parantez içindeki D3 + D3'·D2 ifadesine absorpsiyon özdeşliği (a + a'b = a + b) uygulanır: D3 + D2. D7'·D6' yerine de A türetimindeki X'in tersi alınarak ifade daha da kompakt yazılır. Nihai sadeleştirilmiş form:

B = D7 + D6 + D5'·D4'·[D3 + D2]

### 2.5.3. C Çıkışı İçin Boole Sadeleştirmesi

C çıkışı (LSB), D7, D5, D3 veya D1'in en yüksek öncelikli giriş olduğu tüm durumlarda lojik-1 değeri almaktadır. Doğruluk tablosundan yazılan genişletilmiş ifade:

C = D7 + D7'·D6'·D5 + D7'·D6'·D5'·D4'·D3 + D7'·D6'·D5'·D4'·D3'·D2'·D1

D7' ve D6' ortak çarpanı paranteze alınarak:

= D7 + D6'·[D5 + D5'·D4'·D3 + D5'·D4'·D3'·D2'·D1]

İç parantezdeki Y = D5'·D4'·D3 + D5'·D4'·D3'·D2'·D1 terimi D5'·D4' ortak çarpanıyla sadeleştirilir:

Y = D5'·D4'·[D3 + D3'·D2'·D1]

D3 + D3'·D2'·D1 terimine absorpsiyon uygulanamaz (üç değişkenli); ifade açık biçimiyle bırakılır. Nihai sadeleştirilmiş form:

C = D7 + D6'·[D5 + D4'·D3 + D4'·D3'·D2'·D1]

### 2.5.4. V (Valid) Çıkışı İçin Boole İfadesi

V (Valid / Geçerli) çıkışı, en az bir girişin aktif olduğu tüm durumlarda lojik-1 değeri almaktadır; yalnızca tüm girişler pasifken V=0 olur. Doğruluk tablosundan bu çıkışın fonksiyonu doğrudan yazılabilir ve sadeleştirme gerektirmez:

V = D7 + D6 + D5 + D4 + D3 + D2 + D1 + D0

Bu ifade, sekiz giriş hattının büyük bir OR kapısına bağlanmasıyla doğrudan gerçekleştirilebilir. Pratik uygulamada iki kademeli 4-girişli OR ağacı (OR tree) kullanılarak propagasyon gecikmesi minimize edilebilmektedir.

### 2.5.5. Nihai Sadeleştirilmiş İfadeler Özeti

Yukarıdaki dört çıkışın sadeleştirme süreçleri tamamlandığında, 8×3 öncelikli kodlayıcının minimum Boole ifadeleri aşağıdaki gibi elde edilmektedir:

| Çıkış | Minimum Boole İfadesi |
| --- | --- |
| A | A = D7 + D6 + D5 + D4 |
| B | B = D7 + D6 + D5'·D4'·(D3 + D2) |
| C | C = D7 + D6'·[D5 + D4'·D3 + D4'·D3'·D2'·D1] |
| V | V = D7 + D6 + D5 + D4 + D3 + D2 + D1 + D0 |

Tablo 4: 8×3 Öncelikli Kodlayıcı Sadeleştirilmiş Çıkış Fonksiyonları

Tablo 4'teki ifadeler incelendiğinde A çıkışının yalnızca dört OR bağlantısı gerektirdiği görülmektedir; bu, tasarımda en az kapı kullanan çıkıştır. B çıkışı, NOT ve AND kapıları eklenerek D5 ile D4'ün her ikisinin de pasif olduğu durumu algılamaktadır. C çıkışı ise en karmaşık ifadeye sahip olup iç içe geçmiş AND-OR yapısı nedeniyle daha derin bir kapı ağı gerektirmektedir. V çıkışı ise 8 girişli tek bir OR kapısıyla veya iki kademeli OR ağacıyla kolayca gerçekleştirilebilir (Wakerly, 2006).

## 2.6. Kaskat Genişletme: 8×3 Öncelikli Kodlayıcı Tasarımı

Dijital sistemlerin ölçeklenebilirlik gereksinimleri, temel modüllerin kaskat (kademeli) bağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda iki adet 4×2 öncelikli kodlayıcı modülünün birleştirilmesiyle sekiz girişli üç çıkışlı (8×3) bir yapı elde edilmesi mümkündür. Kaskat genişletme için her iki modüle EI (Enable Input / Etkinleştirme Girişi) ve EO (Enable Output / Etkinleştirme Çıkışı) sinyallerinin eklenmesi gerekmektedir.

### 2.6.1. EI ve EO Sinyallerinin İşlevi

EI (Enable Input) sinyali, bir modülün aktif olup olmadığını belirleyen bir etkinleştirme girişidir. EI=0 olduğunda modül devre dışı bırakılmakta; tüm çıkışlar lojik-0 durumuna geçmektedir. EI=1 iken modül normal öncelikli kodlama işlevini yerine getirmektedir. EO (Enable Output) sinyali ise modüle hiçbir aktif giriş gelmediğinde lojik-1 değeri üreten bir durum çıkışıdır. Bu yapı, aşağı kademeli modülün etkinleştirilmesinde doğrudan kullanılmaktadır (Wakerly, 2006). EI ve EO sinyallerinin bu şekilde tanımlanması, kaskat bağlantı mimarisinin temel işleyiş ilkesini oluşturmaktadır.

### 2.6.2. Kaskat Bağlantı Mimarisi ve Devre Analizi

Sekiz girişli öncelikli kodlayıcı oluşturmak amacıyla iki adet 4×2 modül kullanılmaktadır: Üst Modül (High Priority Module), D₄–D₇ girişlerini işleyen ve daha yüksek önceliğe sahip olan modüldür. Alt Modül (Low Priority Module) ise D₀–D₃ girişlerini işleyen ve daha düşük önceliğe sahip olan modüldür.

Kaskat bağlantı şeması aşağıdaki kurallara dayanmaktadır: Üst modülün EI girişi doğrudan lojik-1'e (VCC) bağlanmaktadır, böylece sürekli etkin konumda kalır. Üst modülün EO çıkışı alt modülün EI girişine bağlanmaktadır. Bu bağlantı, üst modüle herhangi bir aktif giriş gelmediğinde (EO=1) alt modülün devreye girmesini sağlamaktadır. Her iki modülün Z₁ ve Z₀ çıkışları OR kapıları aracılığıyla birleştirilmektedir. Üst modülün EO çıkışının tersi (EO'), üçüncü çıkış biti Z₂'yi oluşturmaktadır; EO'=1 ise aktif giriş üst modüldedir ve Z₂=1 olur. Birleşik doğruluk tablosu Tablo 2'de özetlenmektedir.

| Aktif Modül | EO (Üst Modül) | Z₂ | Z₁ | Z₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alt (D₀–D₃) | 0 | 0 | Z₁_alt | Z₀_alt |
| Üst (D₄–D₇) | 1 | 1 | Z₁_üst | Z₀_üst |

Tablo 2: 8×3 Kaskat Öncelikli Kodlayıcı Özet Çalışma Tablosu

### 2.6.3. 8×3 Yapının Doğruluk Tablosu ve Boole İfadeleri

Kaskat mimarisi analiz edildiğinde çıkış denklemleri şu şekilde oluşmaktadır: Z₂ = EO_üst', yani üst modülde aktif giriş varsa üçüncü bit set olur. Z₁ = Z₁_üst OR Z₁_alt, iki modülün Z₁ çıkışlarının OR'lanmasıyla oluşur. Z₀ = Z₀_üst OR Z₀_alt, benzer şekilde iki modülün Z₀ çıkışlarının OR'lanmasıyla elde edilir. Bu yapıda sekiz girişin öncelik sırası D₇ > D₆ > D₅ > D₄ > D₃ > D₂ > D₁ > D₀ şeklinde tanımlanmıştır. EO çıkışı ise her iki modülün EO sinyallerinin AND'lenmesiyle elde edilir ve yalnızca hiçbir giriş aktif değilken lojik-1 değeri almaktadır.

Tablo 3, lojik kapı simülasyonundan elde edilen 8×3 öncelikli kodlayıcının tam doğruluk tablosunu göstermektedir. Tabloda A, B ve C çıkışları sırasıyla ikili kodun MSB'den LSB'ye doğru bitlerini; V (Valid) çıkışı ise en az bir girişin aktif olduğunu bildiren geçerlilik sinyalini temsil etmektedir. Hiçbir giriş aktif olmadığında (ilk satır) V=0 ve çıkış bitleri belirsiz (–) durumdadır.

| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | A | B | C | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tablo 3: 8×3 Öncelikli Kodlayıcı Tam Doğruluk Tablosu (Simülasyon Çıktısı)

Tablo 3 incelendiğinde, her satırda en yüksek öncelikli aktif girişin ikili kodunun üretildiği görülmektedir. D₀ en düşük (000), D₇ en yüksek (111) önceliğe sahip olup V=1 koşulu tüm geçerli giriş kombinasyonlarında sağlanmaktadır. Kaskat yapının önemli bir avantajı, aynı modüler yaklaşımın tekrarlanarak 16 girişli, 32 girişli veya daha büyük kodlayıcıların tasarlanabilmesine olanak tanımasıdır. Bu ölçeklenebilirlik, endüstriyel dijital sistem tasarımında standart entegre devre ailelerinin (74HC148, 74LS148 vb.) temel tasarım prensibiyle örtüşmektedir (Floyd, 2014). Böylece tasarımcı, her yeni uygulama için sıfırdan başlamak yerine doğrulanmış modülleri kaskat bağlayarak karmaşık öncelik mantığını verimli biçimde genişletebilmektedir.

# 3. SONUÇ

Bu projede, D₀–D₃ giriş hatlarına ve Z₁, Z₀, NI çıkışlarına sahip 4×2 öncelikli kodlayıcının sistematik tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım süreci dört temel aşamadan oluşmaktadır: öncelik sıralamasının tanımlanması, don't care koşullarını içeren doğruluk tablosunun oluşturulması, K-map yöntemiyle Boole ifadelerinin minimum forma indirgenmesi ve kapı düzeyinde gerçekleştirimin belirlenmesi.

K-map sadeleştirmesi sonucunda elde edilen minimum Boole ifadeleri (Z₁ = D₃+D₂, Z₀ = D₃+D₁·D₂', NI = D₃'·D₂'·D₁'·D₀'), tasarımın son derece az sayıda lojik kapıyla gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Propagasyon gecikmesi iki kapı seviyesiyle sınırlı tutulmuş; bu durum devrenin hem hız hem de donanım maliyeti açısından verimli olduğunu göstermektedir.

Projenin ikinci aşamasında tasarlanan 4×2 modülün EI/EO sinyalleri aracılığıyla kaskat bağlanmasıyla 8×3 öncelikli kodlayıcıya dönüştürülmesi incelenmiştir. Bu yaklaşım, modüler tasarımın temel avantajlarını açıkça sergilemektedir: aynı doğrulanmış modül tekrar kullanılmakta, ek donanım karmaşıklığı minimize edilmekte ve tasarım ölçeklenebilirliği artmaktadır. Özellikle 74HC/LS148 serisi entegre devrelerinde görülen bu kaskat mimarisi, endüstriyel standartlarla tam uyum içindedir.

Sonuç olarak, bu çalışma öncelikli kodlayıcıların tasarım metodolojisini, doğruluk tablosu ve K-map tekniklerinin etkin kullanımını ve kaskat genişletme ilkelerini kapsamlı biçimde ele almıştır. Elde edilen bulgular, kombinasyonel lojik tasarımında sistematik yaklaşımın ve don't care koşullarının doğru kullanımının hem performans hem de verimlilik açısından belirleyici rol oynadığını teyit etmektedir.

# KAYNAKÇA

https://www.youtube.com/watch?v=gnoqn705LBg

Youtube – ALL ABOUT ELECTRONİCS